Feststehendes Sonnensegel nach Maß

Projekt:

Bezeichnung      						   			  Menge	      Preis

Sonnensegel liefern und montieren. Ausführung: dreieckig, viereckig (rechteckig,

quadratisch, trapezförmig, Parallelogramm, fünfeckig, sechseckig). Segelgrundriss  		   ________________

Augbolzen-Mast aus Edelstahl ø 60,3 mm (ø 101,6 mm), Länge: bis 3 m (bis 6 m); 10° Neigung    ______Stk ______€

Schraubfundament 1000 mm lang eingedreht ins Erdreich

Bodenhülse 0,75 m aus Edelstahl für ø 60,3 mm (ø 101,6 mm) Mast zum Einbetonieren	                  ______Stk ______€

Betonfundament: 60 x 60 x 80 (bis 28 m2 Segelgröße), 20 cm unter Geländeniveau 	                  ______Stk ______€

Betonfundament: 80 x 80 x 80 (bis 45 m2 Segelgröße), 20 cm unter Geländeniveau 	                  ______Stk ______€

Betonfundament: 90 x 90 x 80 (bis 45 m2 Segelgröße & ab einer Mastlänge von 4,5 m),

20 cm unter Geländeniveau) 							                  ______Stk ______€

Auf Betonfundament mit Standfüßen und 10° Neigung 				                  ______Stk ______€

In mobilen Cube-Fundamenten mit 10° Neigung 		    				    ______Stk ______€

Am Mauerwerk mit Wandschellen 					 		    ______Stk ______€

Robinienpfosten ø 18 – 22 cm, 3 m bis 5,5 m Länge, komplett entgartet,

inkl. aller Materialien zur Segelbefestigung; Betonfundament: 100 x 100 x 80, 20 cm

unter Geländeniveau, 10 bis 15 cm des Robinienstamms frei in Kiesschicht unter Betonfundament   ______Stk ______€

Wandbefestigung für ungerissenen Beton, Vollziegel, Lochziegel,

Naturstein, Lochstein, Leichtbeton, Kalksandstein oder Holz 					    ______Stk ______€

Segeltuch Sunsilk Nano – hochwertiger, regendichter Segelstoff aus Polyester

und ultraschallschweißverklebten, wasserdichten Nähten, bei richtiger Montage wasserdicht 	     ______m² ______€

Segeltuch Sunworker – regendichter, lichtdurchlässiger Segelstoff aus

PVC und wasserdichten Ultraschall- Schweißnähten 						     ______m² ______€

Segeltuch SunOtex 940 aus HDPE – offene Gewebestruktur,

wind- & wasserdurchlässig, verrottungsbeständig 						     ______m² ______€

Segeltuch Soltis 92 – hochwertiger, wasserdurchlässiger Segelstoff

aus perforiertem PVC und Ultraschall- Schweißnähten (bedruckbar) 			 	     ______m² ______€

Segeltuchfarbe 										    ________________

zusätzliche Augbolzen am Masten (Robinienpfosten) verschraubt, Höhe v. Mastende A_____B_____C_____  ______€

Seilzugsystem am Mast (Robinienpfosten) mit Sicherheitsklemme & doppeltem Flaschenzug          ______Stk ______€

Höheneinstellung (Gleitschienen-System aus eloxiertem Aluminium) am Mast,

mit Sicherheitsklemme & doppeltem Flaschenzug       				  	    ______Stk ______€

Seil-Stopp-Vorrichtung und Kurbelsystem für ø101,6mm

Masten (Robinienpfosten) – mit bedienungsfreundlicher, abnehmbarer Kurbel 		                  ______Stk ______€

Wandbefestigung in WDVS (Holzständerwerk) 					                  ______Stk ______€

Dachpfannenbefestigung        		 				            	                  ______Stk ______€

Prallschutz für ø 60,3 mm Masten (ø 101,6 mm Masten)				                  ______Stk ______€

Gesamtpreis  										    ________________

Sämtliche Befestigungsmaterialien wie in beiliegender Skizze sind im Einheitspreis mit einzurechnen.